论项目模板的应用

青岛英特软件有限公司         殷耀静

青岛习远工程造价咨询有限公司 仇勇军

日照兴业房地产开发有限公司   郑芸

摘要：本文以某加油站泵房工程为例，通过某咨询单位一份考试题的答案，来分析国内工程造价业内定额计价模式和清单计价模式并列的现状，并提出将逐项由软件带出定额和问答式的项目特征描述、定额换算为采用调入整体项目模板来避免重复劳动，使清单计价比定额计价更容易、更方便，从而让定额计价模式自动退出历史舞台。

关键词：定额计价  清单计价  项目模板

- 关于清单计价与定额计价模式的区别

原建设部令第107号文（2001年11月5日颁布）第5条规定：施工图预算、招标标底和投标报价由成本（直接费、间接费）、利润和税金构成。在编制时可以采用如下两种办法：

工料单价法：分部分项工程量中单价为直接费。其中，直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定，间接费、利润、税金等按照相关规定另行计算。

综合单价法：分部分项工程量中单价为全费单价。在全费用单价中综合包含了完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金等相关费用。

有人把定额计价归为工料单价法，清单计价归为综合单价法，笔者认为是不正确的。

定额计价采用的是各省颁布的定额编号及五要素（包含名称、单位、工作内容、计算规则、综合解释）和对应的单价及其人材机组成和消耗量，定额计价也可以采用综合单价法。

清单计价采用的是全国统一的清单编码，它也包含五要素，但缺少相应的单价及其人材机组成和消耗量，故必须用定额来组价。清单计价的好处其一是全国统一，其二是定额的综合。

有人称清单是披着统一马甲的定额。有人主张取消清单计价而采用全国统一定额计价，这是不可取的，这是因为我国地域辽阔，建筑做法、材料要求等各地均有差别；再者就是做不到综合和简约。

我国推广清单计价已经10年了，开始有的专家、教授提出取消定额的建议未被主管部门采纳，并一再指出外国人说：定额是个好东西，在他们国家内办不到。本文提出的取消定额模式计价与取消定额完全是两回事，因为清单是靠定额来组价的，尤其是招标控制价的编制，更加明确了定额和政府指导价的作用。

两套计价模式并列的原因是人们认为清单计价繁杂，项目特征描述不统一，不如定额简单，因此对非国有资产投资项目，允许不采用清单计价。

本文将通过实例来说明：如果应用项目模板可以把清单计价（表-2）变得比定额计价（表-1）在准确性和完整性的质量方面有所提高以及操作上还要简单的话，大家就都愿意实行清单计价了。

- 定额计价模式案例

现在，人们都离不开软件，定额大都是算量软件自动带出的，对于带出的定额是否正确和完整，一般不去考虑。对于清单项目，也可自动带出，但要靠软件逐项提出项目特征的问题来回答（2013规范辅导教材上称为问答式），故对项目特征的描述可以用五花八门来形容。于是在新员工培训中，回避了清单，只涉及定额部分。

以下实例取自某咨询单位一份对新员工培训考试题的答案

表-1

| 定额每个0.5分，共27分（凡涉及到图集部分的定额均不在本次考察范围内）； 钢筋按楼层每个构件1分，共25分；工程量48分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 定额号 | 名称 | 单位 |
| 1 | 1-4-2 | 机械场地平整 | 10m2 |
| 2 | 1-4-3 | 竣工清理 | 10m3 |
| 3 | 1-2-11h | 人工挖沟槽普通土深>2m (2.00倍) | 10m3 |
| 4 | 1-3-12 | 挖掘机挖槽坑普通土 | 10m3 |
| 5 | 1-4-4 | 基底钎探 | 10眼 |
| 6 | 1-4-17 | 钎探灌砂 | 10眼 |
| 7 | 1-4-13 | 沟槽、地坑¦机械夯填土 | 10m3 |
| 8 | 3-1-1h | M10砂浆/ 砖基础 | 10m3 |
| 9 | 2-1-13hs | C154现浇砼碎石<40/ C154现浇无筋砼垫层(条基) (人工*1.05机械*1.05[商砼]) | 10m3 |
| 10 | 4-2-4hs | C304现浇砼碎石<40/ 现浇砼无梁式带型基础 | 10m3 |
| 11 | 10-4-49 | 水泥砂浆1:2/ 砼基础垫层木模板 | 10m2 |
| 12 | 10-4-12 | 水泥砂浆1:2/ 无梁砼带形基胶合板模钢支撑 | 10m2 |
| 13 | 4-2-14hs | C304现浇砼碎石<40/ 现浇砼设备基础 | 10m3 |
| 14 | 4-2-15hs | C352现浇砼碎石<20/ 现浇砼二次灌浆 | 10m3 |
| 15 | 4-2-26hs | C253现浇砼碎石<31.5/ C303现浇砼碎石<31.5/ 现浇圈梁 | 10m3 |
| 16 | 10-4-127 | 水泥砂浆1:2/ 圈梁胶合板模板木支撑 | 10m2 |
| 17 | 3-3-3h | M7.5混浆/ 烧结粉煤灰轻质砖墙240mm | 10m3 |
| 18 | 4-2-27hs | C253现浇砼碎石<31.5/ C303现浇砼碎石<31.5/ 现浇过梁 | 10m3 |
| 19 | 10-4-116 | 水泥砂浆1:2/ 过梁组合钢模板木支撑 | 10m2 |
| 20 | 4-2-49hs | C302现浇砼碎石<20/ 现浇雨蓬 | 10m2 |
| 21 | 4-2-65hs | C302现浇砼碎石<20/ 现浇阳台.雨篷每±10mm (2.00倍) | 10m2 |
| 22 | 4-2-38hs | C302现浇砼碎石<20/ 现浇平板 | 10m3 |
| 23 | 10-4-172 | 水泥砂浆1:2/ 平板胶合板模板钢支撑 | 10m2 |
| 24 | 4-2-24hs | C302现浇砼碎石<21/ 现浇单梁连续梁 | 10m3 |
| 25 | 10-4-114 | 水泥砂浆1:2/ 单梁连续梁胶合板模板钢支撑 | 10m2 |
| 26 | 4-2-20s | 水泥砂浆1:2/ C253现浇砼碎石<31.5/ 现浇构造柱 | 10m3 |
| 27 | 10-4-100 | 构造柱复合木模板钢支撑 | 10m2 |
| 28 | 4-2-58hs | C302现浇砼碎石<20/ 现浇压顶 | 10m3 |
| 29 | 4-2-57s | C202现浇砼碎石<20/ 现浇台阶 | 10m3 |
| 30 | 8-7-49hs | 3:7灰土/ 素水泥浆/ 水泥砂浆1:2.5/ C202现浇砼碎石<20/ 砼散水3:7灰土垫层 | 10m2 |
| 31 | 6-4-9 | 塑料水落管Φ100 | 10m |
| 32 | 6-4-10 | 塑料水斗 | 10个 |
| 33 | 6-4-25 | 塑料落水口 | 10个 |
| 34 | 7-5-1 | 篦式钢平台制作 | t |
| 35 | 10-3-255 | 钢梯(板式.篦式.直梯) | t |
| 36 | 9-1-1 | 素水泥浆/ 水泥砂浆1:3/ 1:3砂浆砼硬基层上找平层20mm | 10m2 |
| 37 | 6-3-15h | 水泥珍珠岩1:8/ 砼板上现浇水泥珍珠岩 | 10m3 |
| 38 | 10-4-313 | 竹（胶）板模板制作 梁 | 10m2 |
| 39 | 10-4-315 | 竹（胶）板模板制作 板 | 10m2 |
| 40 | 10-4-312 | 竹（胶）板模板制作 构造柱 | 10m2 |
| 41 | 10-4-310 | 竹（胶）板模板制作 基础 | 10m2 |
| 42 | 9-5-23 | 素水泥浆/ 水泥砂浆1:2/ 窗台板水泥砂浆花岗岩面层 | 10m2 |
| 43 | 3-5-6 | 砂浆用砂过筛 | 10m2 |
| 44 | 10-1-103 | 外脚手架（6m以内） 钢管架 双排 | 10m2 |
| 45 | 10-1-27 | 满堂钢管脚手架 | 10m2 |
| 46 | 4-1-3 | 现浇构件圆钢筋Φ8 | t |
| 47 | 4-1-52 | 现浇构件箍筋Φ6.5 | t |
| 48 | 4-1-53 | 现浇构件箍筋Φ8 | t |
| 49 | 4-1-98 | 砌体加固筋焊接Φ6.5内 | t |
| 50 | 4-1-104 | 三级钢 Φ8 | t |
| 51 | 4-1-105 | 三级钢 Φ10 | t |
| 52 | 4-1-106 | 三级钢 Φ12 | t |
| 53 | 4-1-107 | 三级钢 Φ14 | t |
| 54 | 4-1-111 | 三级钢 Φ22 | t |

按题目要求：凡涉及到图集部分的定额均不在本次考察范围内，故表-1仅提供定额54项。

问题1：其中明显错套和漏套定额多项，例如：挖掘机挖普通土应考虑挖掘机和推土机的大型机械进场费用；图纸要求用灰土回填，而不是一般夯填土；半地下室外墙按计算规则应算入砖墙，按±0以下用M10砂浆砌筑，不应算入基础内。

问题2：牵扯18项定额换算，均需要人机对话来实现

1）3项h，表示换算

2）1项s，表示采用商品混凝土

3）14项hs，表示换算和采用商品混凝土

- 清单计价模式案例

我们根据2013清单工程量计算规范和山东省2003消耗量定额计算规则，结合图纸要求，对本案例制作了项目模板（表-2），其中含清单项目52项，包含定额106项，共158项。

项目清单定额表                                  表-2

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 编号 | 清单/定额名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 平整场地 | 010101001 | 平整场地 |
|  |  |  | 1-4-2 | 机械场地平整 |
| 2 | 挖基础土方 | 1.大开挖(普通土0.5m,以下为坚土) | 010101004 | 挖基坑土方;一、二类土 |
|  |  | 2.基底钎探(灌砂) | 1-3-9 | 挖掘机挖普通土 |
|  |  | 3.基底夯实 | 010101003 | 挖基坑土方;三类土 |
|  |  |  | 1-3-10 | 挖掘机挖坚土 |
|  |  |  | 1-2-3-2 | 人工挖机械剩余5%坚土深2m内 |
|  |  |  | 1-4-4-1 | 基底钎探(灌砂) |
|  |  |  | 1-4-6 | 机械原土夯实 |
|  |  |  | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 |
|  |  |  | 10-5-4 | 75kW履带推土机场外运输 |
|  |  |  | 10-5-6 | 1内履带液压单斗挖掘机运输费 |
| 3 | 带形基础 | 1.C15砼垫层 | 010501001 | 垫层;帯形基础垫层C15 |
|  |  | 2.C30条基 | 2-1-13-1' | C154商砼无筋砼垫层(条形基础) |
|  |  |  | 10-4-49 | 砼基础垫层木模板 |
|  |  |  | 010501002 | 带形基础;C30 |
|  |  |  | 4-2-4.39 | C304商品砼无梁式带型基础 |
|  |  |  | 10-4-12' | 无梁砼带形基胶合板模木支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-310 | 基础竹胶板模板制作 |
| 4 | 设备基础 | 1.C15砼垫层 | 010501001 | 垫层;设备基础垫层C15 |
|  |  | 2.C30设备基础 | 2-1-13-2' | C154商砼无筋砼垫层(独立基础) |
|  |  |  | 10-4-49 | 砼基础垫层木模板 |
|  |  |  | 010501006 | 设备基础;C30 |
|  |  |  | 4-2-14.39' | C304商品砼设备基础 |
|  |  |  | 4-2-15.39' | C304商品砼二次灌浆 |
|  |  |  | 10-4-61' | 5内设备基础胶合板模钢支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-310 | 基础竹胶板模板制作 |
| 5 | 集水坑槽 | 1.C15集水坑槽 | 010507003 | 地沟;集水沟槽,C15 |
|  |  |  | 4-2-59.19' | C152商品砼小型池槽 |
|  |  |  | 10-4-214 | 小型池槽木模板木支撑(外形体积) |
| 6 | 砖基础 | 1.M10砂浆粉煤灰砖墙240 | 010401001 | 砖基础;M10砂浆 |
|  |  | 2.20厚防潮层1:2砂浆加5%防水粉 | 3-1-1.09 | M10砂浆砖基础 |
|  |  |  | 6-2-5 | 基础防水砂浆防潮层20 |
| 7 | 基础圈梁 | 1.C25基础圈梁 | 010503004 | 圈梁;基础圈梁C25 |
|  |  |  | 4-2-26.28' | C253商品砼圈梁 |
|  |  |  | 10-4-127' | 圈梁胶合板模板木支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-310 | 基础竹胶板模板制作 |
| 8 | 回填 | 1.槽坑3:7灰土回填(就地取土) | 010103001 | 回填方;3:7灰土 |
|  |  | 2.余土外运10km | 1-4-12-2 | 槽坑人工夯填3:7灰土(就地取土) |
|  |  |  | 1-4-13-2 | 槽坑机械夯填3:7灰土(就地取土) |
|  |  |  | 010103002 | 余土外运10km |
|  |  |  | 1-3-45 | 装载机装土方 |
|  |  |  | 1-3-57 | 自卸汽车运土方1km内 |
|  |  |  | 1-3-58*9 | 自卸汽车运土方增运1km×9 |
| 9 | 构造柱 | 1.C25构造柱 | 010502002 | 构造柱;C25 |
|  |  |  | 4-2-20' | C253商品砼构造柱 |
|  |  |  | 10-4-89' | 矩形柱胶合板模板木支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-312 | 构造柱竹胶板模板制作 |
| 10 | 过梁 | 1.C25现浇过梁 | 010503005 | 过梁;C25 |
|  |  |  | 4-2-27.28' | C253商品砼过梁 |
|  |  |  | 10-4-118' | 过梁胶合板模板木支撑 |
|  |  |  | 10-4-313 | 梁竹胶板模板制作 |
| 11 | 圈梁 | 1.C25圈梁 | 010503004 | 圈梁;C25 |
|  |  |  | 4-2-26.28' | C253商品砼圈梁 |
|  |  |  | 10-4-127' | 圈梁胶合板模板木支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-310 | 基础竹胶板模板制作 |
| 12 | 压顶 | 1.C25压顶 | 010507005 | 压顶;C25 |
|  |  |  | 4-2-58.2' | C252商品砼压顶 |
|  |  |  | 10-4-213 | 扶手.压顶木模板木支撑 |
| 13 | 砌体 | 1.M10砂浆粉煤灰砖墙240，±0以下 | 010401003 | 实心砖墙;M10砂浆粉煤灰砖墙240 |
|  |  | 2. M7.5混浆粉煤灰砖墙240，>±0 | 3-3-3.09 | M10砂浆烧结粉煤灰轻质砖墙240 |
|  |  |  | 010401003 | 实心砖墙;M7.5混浆粉煤灰砖墙240 |
|  |  |  | 3-3-3.04 | M7.5混浆烧结粉煤灰轻质砖墙240 |
|  |  |  | 011701002 | 外脚手架 |
|  |  |  | 10-1-103 | 双排外钢管脚手架6m内 |
| 14 | 有梁板 | 1.C30有梁板 | 010505001 | 有梁板;C30 |
|  |  |  | 4-2-36.2' | C302商砼有梁板 |
|  |  |  | 10-4-160' | 有梁板胶合板模板钢支撑[扣胶合板] |
|  |  |  | 10-4-315 | 板竹胶板模板制作 |
|  |  |  | 10-4-176 | 板钢支撑高>3.6m每增3m |
| 15 | 雨篷 | 1.C25雨篷 | 010505008 | 雨蓬;C25 |
|  |  |  | 4-2-49.21' | C252商品砼雨篷 |
|  |  |  | 4-2-65.21*2' | C252商品砼阳台.雨篷每+10×2 |
|  |  |  | 10-4-203 | 直形悬挑板阳台雨篷木模板木支撑 |
| 16 | 屋15水泥砂浆平屋面 | 1.25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格,密封胶嵌缝 | 011101006 | 屋面面层25厚1:2.5水泥砂浆及20厚1:3水泥砂浆找平 |
|  |  | 2.隔离层(干铺玻纤布)一道 | 6-2-3 | 水泥砂浆二次抹压防水层20 |
|  |  | 3.防水:3厚高聚物改性沥青防水卷材 | 9-1-3-2 | 1:2.5砂浆找平层±5 |
|  |  | 4.刷基层处理剂一道 | 9-1-1 | 1:3砂浆硬基层上找平层20 |
|  |  | 5.20厚1:3水泥砂浆找平 | 010902001 | 屋面卷材防水;改性沥青防水卷材2道,基层处理剂 |
|  |  | 6.保温层:硬质聚氨酯泡沫板 | 6-2-34 | 平面一层高强APP改性沥青卷材 |
|  |  | 7.防水:3厚高聚物改性沥青防水涂料 | 9-1-178 | 地面耐碱纤维网格布 |
|  |  | 8.刷基层处理剂一道 | 6-2-34 | 平面一层高强APP改性沥青卷材 |
|  |  | 9.20厚1:3水泥砂浆找平 | 011001001 | 保温隔热屋面;聚氨酯泡沫板,现浇水泥珍珠岩1:8找坡 |
|  |  | 10.40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2% | 6-3-42 | 砼板上干铺聚氨酯泡沫板 100 |
|  |  | 11.钢筋砼屋面板 | 9-1-2 | 1:3砂浆填充料上找平层20 |
|  |  |  | 6-3-15-1 | 砼板上现浇水泥珍珠岩1:8 |
| 17 | 屋面排水 | 1.塑料落水管 | 010902004 | 屋面排水管;塑料水落管φ100 |
|  |  | 2.铸铁弯头落水口 | 6-4-9 | 塑料水落管φ100 |
|  |  | 3.塑料水斗 | 6-4-22 | 铸铁弯头落水口(含箅子板) |
|  |  |  | 6-4-10 | 塑料水斗 |
| 18 | 一级钢筋 | 1.砌体加固筋φ6 | 010515001 | 现浇构件钢筋;一级钢 |
|  |  | 2.现浇钢筋φ6 | 4-1-2 | 现浇构件圆钢筋φ6.5 |
|  |  | 3.箍筋 | 4-1-3 | 现浇构件圆钢筋φ8 |
|  |  |  | 4-1-53 | 现浇构件箍筋φ8 |
|  |  |  | 4-1-98 | 砌体加固筋φ6.5内 |
| 19 | 三级钢筋 | 1.现浇钢筋 | 010515001 | 现浇构件钢筋;三级钢 |
|  |  |  | 4-1-104 | 现浇构件螺纹钢筋Ⅲ级φ8 |
|  |  |  | 4-1-105 | 现浇构件螺纹钢筋Ⅲ级φ10 |
|  |  |  | 4-1-106 | 现浇构件螺纹钢筋Ⅲ级φ12 |
|  |  |  | 4-1-107 | 现浇构件螺纹钢筋Ⅲ级φ14 |
|  |  |  | 4-1-111 | 现浇构件螺纹钢筋Ⅲ级φ22 |
| 20 | 砼散水散1 | 1. 60厚C20砼随打随抹,上撒1:1水泥细砂压实抹光 | 010507001 | 散水:砼散水 |
|  |  | 2.150厚3:7灰土 | 8-7-51' | C20细石商砼散水3:7灰土垫层 |
|  |  | 3.素土夯实 | 10-4-49 | 砼基础垫层木模板 |
| 21 | 砼台阶L03J004-1/11 | 1.素土夯实 | 010507004 | 台阶:C15垫层,C20台阶 |
|  |  | 2.100厚C15砼垫层 | 1-4-6 | 机械原土夯实 |
|  |  | 3.C20砼台阶 | 2-1-13' | C154商砼无筋砼垫层 |
|  |  | 4.防滑地砖台阶抹面(装饰) | 4-2-57' | C202商砼台阶 |
|  |  |  | 10-4-205 | 台阶木模板木支撑 |
| 22 | 竣工清理 | 竣工清理 | 01B001 | 竣工清理 |
|  |  |  | 1-4-3 | 竣工清理 |
| 23 | 塑钢门 | 1.塑钢门 | 010802001 | 塑钢门 |
|  |  |  | 5-6-1 | 塑料平开门安装 |
| 24 | 塑钢窗 | 1.成品塑钢窗带纱扇 | 010807001 | 塑钢窗;带纱扇 |
|  |  |  | 5-6-3 | 塑料窗带纱扇安装 |
| 25 | 窗台板 | 1.花岗石窗台 | 010809004 | 石材窗台板;花岗岩窗台 |
|  |  |  | 9-5-23 | 窗台板水泥砂浆花岗岩面层 |
| 26 | 地 6细石砼防潮地面 | 1.40厚C20细石砼,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 | 011101003 | 细石砼地面; 40厚C20 |
|  |  | 2.1厚合成高分子防水涂料 | 9-1-26 | C20 细石砼地面40 |
|  |  | 3.刷基层处理剂一道 | 9-1-1 | 1:3砂浆硬基层上找平层20 |
|  |  | 4.20厚1:3水泥砂浆抹平 | 010501001 | 垫层;地面垫层C15 |
|  |  | 5.素水泥一道 | 2-1-13 | C154现浇无筋砼垫层 |
|  |  | 6.60厚C15砼垫层 | 010404001 | 垫层;地面3:7灰土垫层 |
|  |  | 7.300厚3:7灰土夯实 | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 |
|  |  | 8.素土夯实,压实系数大于等于0.9 | 010904002 | 地面涂膜防水; 1厚合成高分子防水涂料,基层处理剂 |
|  |  |  | 6-2-93 | 1.5厚LM高分子涂料防水层 |
|  |  |  | 9-4-243 | 防水界面处理剂涂敷 |
| 27 | 踢 4面砖踢脚(砖墙) | 1.5～10厚面砖,用3～5厚1:1水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴,白水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 | 011105003 | 块料踢脚线;面砖踢脚 |
|  |  | 2.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 | 9-1-86 | 水泥砂浆彩釉砖踢脚板 |
|  |  | 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  |
|  |  | 4.砖墙 |  |  |
| 28 | 棚 4混合砂浆涂料顶棚 | 1.现浇钢筋砼楼板 | 011301001 | 天棚抹灰;混浆天棚抹灰 |
|  |  | 2.素水泥浆一道 | 9-3-5 | 砼面顶棚混合砂浆找平 |
|  |  | 3.7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 | 011701006 | 满堂脚手架 |
|  |  | 扫毛或划出纹道 | 10-1-27 | 满堂钢管脚手架 |
|  |  | 4.7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平 | 011407002 | 天棚喷刷涂料;刷乳胶漆二遍 |
|  |  | 5.内墙涂料 | 9-4-151 | 室内顶棚刷乳胶漆二遍 |
| 29 | 内墙 4混合砂浆抹面内墙(砖墙) | 1.内墙涂料 | 011201001 | 墙面一般抹灰;内墙4 |
|  |  | 2.7厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实赶光 | 9-2-31 | 砖墙面墙裙混合砂浆14+6 |
|  |  | 3.7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平扫毛 | 9-2-108 | 1:1:6混合砂浆装饰抹灰±1 |
|  |  | 4.7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | 9-4-152 | 室内墙柱光面刷乳胶漆二遍 |
|  |  | 5.砖墙 |  |  |
| 30 | 外墙 9涂料外墙(砖墙) | 1.外墙涂料 | 011201001 | 墙面一般抹灰;外墙9 |
|  |  | 2.8厚1:2.5水泥砂浆找平 | 9-2-20 | 砖墙面墙裙水泥砂浆14+6 |
|  |  | 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | 9-2-54*-2 | 1:3水泥砂浆一般抹灰层-1×2 |
|  |  | 4.砖墙 | 011203001 | 零星项目一般抹灰;外墙9 |
|  |  |  | 9-2-25 | 零星项目水泥砂浆14+6 |
|  |  |  | 011407001 | 墙面喷刷涂料;外墙涂料 |
|  |  |  | 9-4-184 | 抹灰外墙面丙烯酸涂料(一底二涂) |
| 31 | 砼台阶抹面L03J004-1/11 | 1.防滑地砖台阶抹面 | 011107002 | 块料台阶面;防滑地砖台阶抹面 |
|  |  |  | 9-1-80 | 1:2.5砂浆10彩釉砖楼地面800内 |
| 32 | 地砖抹面 L03J004-1/11 | 1.防滑地砖 | 011102003 | 块料楼地面;彩釉地砖 |
|  |  | 2.C15砼垫层80 | 9-1-80 | 1:2.5砂浆10彩釉砖楼地面800内 |
|  |  | 3.3:7灰土垫层150 | 010501001 | 垫层;地面垫层C15 |
|  |  |  | 2-1-13' | C154商砼无筋砼垫层 |
|  |  |  | 010404001 | 垫层;地面3:7灰土垫层 |
|  |  |  | 2-1-1-3 | 3:7灰土垫层(就地取土) |
| 33 | 栏杆 L03J004-2 | 1.钢管栏杆 | 011503001 | 金属扶手、栏杆;L03J004-2 |
|  |  |  | 9-5-206 | 钢管扶手型钢栏杆 |
|  |  |  | 011405001 | 栏杆油漆; 调合漆二遍 |
|  |  |  | 9-4-117 | 调合漆二遍 金属构件 |

结束语

通过表-1与表-2的对比，可以得出以下结论:

一、对换算的处理，表-2采用了换算模板（换算定额），不需要人机对话，既方便了操作，又加强了软件在全国的通用性，还节省了设置人机会话窗口的代码，降低了软件开发成本。

如表-1中的6-3-15h，水泥珍珠岩1:8砼板上现浇水泥珍珠岩，（定额为1:10，换算为1:8）。

在表-2中为6-3-15-1，砼板上现浇水泥珍珠岩1:8。

二、对项目的处理，采用了项目模板，有以下3点显著的效益：

可以保证项目的完整性（由54项到106项定额）和正确性（可以在此基础上不断修正和积累）；

可以简化清单项目特征描述，避免重复劳动，让造价人员只做创造性工作；

彻底解决清单计价难的问题，有利于清单计价模式的普及，有利于提高造价文件的编制质量。

综上所述，解决了换算的处理方式和采用了项目模板，可以大幅度简化清单计价的操作，有助于摆脱定额计价的模式，全面实行清单计价模式。